附件清单：

| 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 产品特点 | 参数 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋白结晶低温培养箱 | MEMMERT | IPP260 | 1半导体制冷的低温培养箱 IPP加热—制冷技术采用完美的Peltier技术实现完美的升温—制冷。Memmert的IPP低温培养箱不仅能保护环境，与传统的压缩机制冷技术相比能节约90%的能耗。Memmert的IPP低温培养箱结构紧凑，精确度高，低振动，低噪音，非常环保；它只有在加热和制冷的过程中需要能耗，加热和制冷功能可以精确地控制。 2安静—无振动 事实上，没有任何压缩机可以节约空间并且带给实验室一个安静的环境。半导体制冷的培养箱IPP几乎没有振动，它还可以应用在昆虫的实验。如果湿度是必须要的，那么我们Memmert另外一种半导体技术的HPP（恒温恒湿箱）将会满足您的要求。 3内部不存在冷凝水 由于封闭的半导体制冷系统，与外界没有空气交换。制冷过程中物理上无法避免的冷凝水出现在箱体外部的制冷元件上，而不是在箱体内部。另外，强制的空气对流确保快速的能量传递，使得箱体内温度分布最优化。 4结合了加热-制冷的半导体技术 半导体系统在接近温室的温度下工作时特别经济。不同于压缩机制冷，它只有在加热和制冷的时候需要能量。加热和制冷功能可以精确地调节。 | *1.控制面板：触摸屏控制的彩色液晶显示屏，所有参数均可以通过触摸屏触摸加旋钮旋转操作，操作方便，参数直观易懂. 2.不锈钢内腔，不锈钢材质1.4301（ASTM 304） *内腔体积：256L 3.外部为不锈钢门（无喷塑），隔热，内部为玻璃门。 不锈钢格栅板（标准配置）：2块 *4.外部压花不锈钢材质（无喷塑），后部为镀锌钢板 *5.温度范围：0～70℃ *6.加热制冷方式：采用半导体加热制冷技术，不同于压缩机制冷，半导体制冷节约90%的能耗，对环境无污染，低噪音，低振动。 *7.230/115V,50/60Hz时的电气负载<820W 8.温度设置精度：0.1℃ 温度波动度（依照DIN 12880:2007-05）≤±0.1℃ 温度均匀度（依照DIN 12880:2007-05）≤±0.4℃ *9.定时功能：具有设置点等待功能，即达到设定温度后在开始计时。 *10.可直接在机器菜单屏幕上选择、设置温度校准点3个，实现随时在现场进行设备的校准。 配置：主机，隔板2块，产品说明书，出厂检验证书。 | 1 |
| 小型台式高速冷冻离心机 | Thermo | FRESCO 17 | Fresco小型台式离心机具有 17000 g 和 21000 g 两种离心力规格，其中，Pico/Fresco 17 适用于常规的微量离心实验，而Pico/Fresco 21 适用于较高转速的应用，可节省离心时间 20%。 ● 多功能性：通过选择不同转速的型号及不同规格的转头，可以实现所有微量离心应用的需求 - 标准的 24 孔微量转头可容纳所有 1.5 / 2.0 mL 微量离心管，包括带滤芯的微量制备管 - 新型双排微量转头可同时处理 18 支 1.5 / 2.0 mL 和 18 支0.5 mL 离心管，不必使用适配器，节省时间，方便操作 - 36×0.5 mL 转头、PCR 条板转头、血比容转头适用于处理 0.5 mL / 0.2 mL PCR 管及血比容毛细管等 ● 高效率：最快的加 /减速，节省样品离心处理的时间 ● 安全便捷：独特的 ClickSeal防生物污染转头能够有效防止气溶胶的污染，保护样本和操作者的安全，可单手安装、拆卸方便简单 ● 透明的聚酯转头盖，方便观察离心结果，安全、方便 ● 无碳刷变频感应电机实现真正宁静、无震动运行 ● 直观的控制面板及明亮醒目的显示面板使操作更简单 ● 高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，转头可以高温高压灭菌 | *1.最高转速: 13000rpm *2.最大离心力: 17000xg *3.最大离心容量: 24x1.5/2.0ml *4.温度控制：-9℃到+40℃，1℃递增 5.驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 6.控制系统: 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 7.运行时间控制: 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 8.安全性能: 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 *9.独特的ClickSeal防生物污染转头：安装方便，简单；通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄露 *10. 自锁式PPSU聚合材料转头盖：具有和PC，金属盖相似的机械强度和化学耐受性，透明的材质方便观察离心结果 *11.噪音: ≤ 50 dBA *12.外形尺寸: 330×295×445mm *13.配置: 主机一台, 24x1.5/2ml防生物污染角转头 一个 |  |